DOKUMENTASI JARINGAN

PT.INTI BANDUNG

Diajukan untuk memenuhi Tugas Besar Praktikum

Mata Kuliah Jaringan Komputer

Disusun Oleh :

| Ammar Ash-Shiddiqi | 1600095 |
| --- | --- |
| Silvi Febrianti | 1608270 |
| Teguh Arianto | 1606525 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

DEPARTEMEN PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2018

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan Karunia-Nya kami dapat membuat laporan Skema Jaringan PT. INTI untuk melengkapi Tugas Besar Praktikum Mata Kuliah Jaringan Komputer.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kami kepada Asisten Dosen Mata Kuliah Jaringan Komputer yang sudah membimbing kami mengerjakan tugas ini dan juga kepada teman-teman yang sudah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan laporan ini.

Kami berharap laporan ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dalam pembuatan simulasi skema jaringan komputer dan konfigurasi jaringan. Kami menyadari laporan ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kami memohon adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan laporan yang kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Bandung, 16 Desember 2018

Penyusun

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i

DAFTAR ISI	ii

BAB I	1

PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Masalah	1

1.3	Tujuan Penulisan	1

BAB II	2

ANALISIS KEBUTUHAN	2

2.1	Latar Belakang	2

BAB III	4

DESAIN JARINGAN	4

3.1 Jaringan Utama	4

3.2	Layanan Server	11

BAB IV	13

DOKUMENTASI	13

4.1	Pemberian IP Pada Masing-masing Interface Router	13

4.2	Konfigurasi VLAN	15

4.3	Konfigurasi DOT1Q dan DHCP	16

4.4	Konfigurasi Routing Static	19

4.5	Konfigurasi Frame Relay	19

4.6	Konfigurasi Acceslist	19

4.7	Konfigurasi Frame Relay	28

4.8	Konfigurasi Accesslist	30

BAB V	31

KESIMPULAN	31

5.1 Simpulan	31

5.2 Saran	31

LAMPIRAN	32

1.	Pembagian Tugas	32

2.	Dokumentasi Survei Kelompok	33

3.	Lembar Konsultasi	34

LEMBAR KONSULTASI	34

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman teknlogi semakin berkembang pesat. Hampir semua aspek kehidupan tidak lepas dari teknologi, teknologi memberi dampak yang baik bagi keberlangsungan hidup ini dari berbagai aspek kehidupan. Teknologi memberikan kemudahan dalam setiap aktifitas manusia yaitu dengan memberikan jalan alternatif untuk setiap aktifitas sehari-hari yang awalnya rumit dan dikerjakan secara manual menjadi berbasis teknologi yang lebih efisien.

Demikian halnya dengan teknologi komunikasi yang merupakan peralatan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan individu untuk mengumpulkan, memproses dan saling tukar informasi. Teknologi komunikasi sangat penting untuk mengkomunikasikan misalnya suatu perusahaan yang memiliki banyak cabang, untuk mengkoneksikan kantor pusat dengan kantor cabang yang lainnya dibutuhkan adanya teknologi komunikasi untuk komunikasi kantor pusat dengan kantor cabang yang lainnya.

Jaringan komputer merupakan kumpulan dari komputer, perangkat komputer (baik software maupun hardware) serta perangkat lainnya yang saling terhubung satu sama lain. Dalam sebuah jaringan memungkinkan sebuah komputer dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan komputer lainnya, dan juga memungkinkan adanya interaksi antara komputer dengan perangkat yang ada di jaringan komputer tersebut.  PT Industri telekomunikasi Indonesia (Persero) atau disingkat INTI adalah badan Usahas Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang telekomunikasi yang selama lebih dari 3 dasawarsa beroera sebagai pemasok utama pembangunan jaringan elepon nasional yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk. PT INTI memiliki dua Gedung yaitu Gedung Utama dan Gedung pusat teknologi. Jaringan computer sangat penting dan wajib ada untuk komunikasi anatar Gedung di PT INTI . maka dari itu kami membuat skema jaringan di PT INTI untuk komunikasi antar gedung.

## Rumusan Masalah

- Bagaimana pembangunan skema jaringan di PT INTI Bandung?

- Bagaimana konfigurasi dan pengaturan dari perangkat-perangkat jaringan yang ada di PT INTI Bandung?

## Tujuan Penulisan

- Untuk mengetahui skema jaringan pada PT INTI Bandung.

- Untuk mengetahui konfigurasi pada perangkat jaringan yang ada di PT INTI Bandung.

# BAB II

# ANALISIS KEBUTUHAN

## Latar Belakang

Peralatan  yang dibutuhkan dalam perancangan jaringan PT INTI Bandung yaitu :

- PC/Laptop

PC dan laptop digunakan oleh pihak PT.INTI dan terletak di dalam ruangan dan terhubung dengan jaringan LAN. PC terhubung ke jaringan statis, sedangkan Laptop terhubung ke jaringan Wireless.

- Router

Pada pembangunan jaringan ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa terdapat dua gedung di PT.INTI ini, Gedung Utama dan Gedung Pusat Teknologi (GPT). Gedung Utama memiliki dua bagian gedung, yaitu bagian utara dan selatan, dan memiliki 10 tingkat. Tiap tingkat memiliki 1 router lantai yang mengontrol aktivitas gedung bagian utara dan selatan. Jadi, di Gedung Utama terdapat 10 Router-PT. Untuk Gedung Pusat Teknologi, memiliki 6 tingkat dengan tiap lantai masing-masing memiliki 1 router lantai, sehingga Gedung Pusat Teknologi memiliki 6 Router-PT. Jadi jumlah router yang terdapat pada PT INTI Bandung ada 16 Router-PT.

- Switch

Di Gedung Utama terdapat 2 switch bertipe Switch-PT tiap lantai yang berfungsi meneruskan data ke Router lantai,  1 switch untuk bagian utara, sedangkan 1 switch lainnya untuk bagian selatan, sehingga terdapat 20 Switch di Gedung Utama. Untuk Gedung Pusat Teknologi, terdapat 1 switch tipe Switch-PT untuk tiap lantainya, sehingga terdapat 6 switch di Gedung Pusat Teknologi yang berfungsi meneruskan data ke Router lantai.

- Access Point

Access point di desain untuk jaringan wireless. Pada gedung utama terdapat 2 access point bertipe Generic Access Point (AccessPoint-PT) untuk tiap tingkatnya, dimana 1 access point digunakan untuk gedung bagian selatan, sisanya untuk gedung bagian utara, sehingga ada 20 Access Point di gedung utama. Pada gedung pusat teknologi, terdapat 1 access point bertipe Generic Access Point (AccessPoint-PT) untuk tiap tingkatnya, sehingga terdapat 6 access point di GPT.

- Kabel

Ada beberapa jenis kabel yang digunakan dalam desain jaringan ini yaitu kabel fiber, dan UTP. Kabel fiber digunakan untuk menghubungkan antar gedung. Sedangkan kabel UTP digunakan sebagai penghubung device yang berbeda seperti antar Switch-PC, Switch- Access Point.

- Cloud

Terdapat 3 Cloud bertipe Generic Cloud (Cloud-PT) yang digunakan sebagai penyedia Internet yaitu dari Biznet, Indosat dan Jalawave.

- Server

Terdapat satu buah server bertipe Generic Server (Server-PT) yang ditempatkan di Gedung Utama di tingkat 2 sebagai penyedia layanan DNS dan Web Server.

# BAB III

# DESAIN JARINGAN

## 3.1 Jaringan Utama

Dalam jaringan ini tedapat satu jaringan utama pada PT.INTI Bandung, berikut penggambarannya:

Gambar 3.1.1 Skema Jaringan Utama

Skema jaringan didesain sesuai hasil observasi jaringan, namun pada skema jaringan gedung utama. Berikut adalah skema jaringan yang digunakan dari setiap gedung:

- Gedung Pusat

Gambar 3.1.1.1 Skema Jaringan Gedung Utama

Untuk skema jaringan per lantai, kami menggunakan 2 PC yang mewakili jumlah PC yang digunakan di masing-masing bagian gedung yang terdapat pada tiap lantai Gedung Utama (1 PC untuk bagian utara, 1 PC untuk bagian selatan). Berikut adalah konfigurasi  jaringan  dari setiap lantai:

Gambar 3.1.1.2 Skema Jaringan Lantai 1 Gedung Utama

Gambar 3.1.1.3 Skema Jaringan Lantai 2 Gedung Utama

Gambar 3.1.1.4 Skema Jaringan Lantai 3 Gedung Utama

Gambar 3.1.1.5 Skema Jaringan Lantai 4 Gedung Utama

Gambar 3.1.1.6 Skema Jaringan Lantai 5 Gedung Utama

Gambar 3.1.1.7 Skema Jaringan Lantai 6 Gedung Utama

Gambar 3.1.1.8 Skema Jaringan Lantai 7 Gedung Utama

Gambar 3.1.1.9 Skema Jaringan Lantai 8 Gedung Utama

Gambar 3.1.1.10 Skema Jaringan Lantai 9 Gedung Utama

Gambar 3.1.1.11 Skema Jaringan Lantai 10 Gedung Utama

- Gedung Pusat Teknologi

Gambar 3.1.2.1 Skema Jaringan Gedung Pusat Teknologi

Untuk skema jaringan per lantai, kami menggunakan 1 PC yang mewakili jumlah PC yang digunakan di masing-masing lantai Gedung Pusat Teknologi. Berikut adalah konfigurasi  jaringan  dari setiap lantai:

Gambar 3.1.1.2 Skema Jaringan Lantai 1 Gedung Pusat Teknologi

Gambar 3.1.1.3 Skema Jaringan Lantai 2 Gedung Pusat Teknologi

Gambar 3.1.1.4 Skema Jaringan Lantai 3 Gedung Pusat Teknologi

Gambar 3.1.1.5 Skema Jaringan Lantai 4 Gedung Pusat Teknologi

Gambar 3.1.1.6 Skema Jaringan Lantai 5 Gedung Pusat Teknologi

Gambar 3.1.1.7 Skema Jaringan Lantai 6 Gedung Pusat Teknologi

## Layanan Server

  - DNS Server

Gambar 3.2.1.1 Konfigurasi DNS Server

  - Web Server

Gambar 3.2.2.1 Konfigurasi Web Server

# BAB IV

# DOKUMENTASI

## Pemberian IP Pada Masing-masing Interface Router

Router Core

Enable

Configurasi terminal

Interface fa4/0

Ip address 10.30.1.1 255.255.255.0

No shutdown

Interface fa1/0

Ip address 10.30.2.1 255.255.255.0

No shutdown

ISP Router

Enable

Configurasi terminal

Interface fa3/0

Ip address 10.29.1.1 255.255.255.0

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.29.2.1 255.255.255.0

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.29.3.1 255.255.255.0

No shutdown

Interface se6/0

Ip address 10.29.5.1 255.255.255.0

No shutdown

Interface fa7/0

Ip address 10.30.1.2 255.255.255.0

No shutdown

Interface fa8/0

Ip address 10.30.2.1 255.255.255.0

No shutdown

Router Core Backup

Enable

Configurasi terminal

Interface fa4/0

Ip address 10.31.1.1 255.255.255.0

No shutdown

Interface fa1/0

Ip address 10.31.2.1 255.255.255.0

No shutdown

Router L2 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.12 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.12.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.12.129 255.255.255.128

No shutdown

Router L1 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.11 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.11.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.11.129 255.255.255.128

No shutdown

Router L4 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.14 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.14.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.14.129 255.255.255.128

No shutdown

Router L3 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.13 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.13.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.13.129 255.255.255.128

No shutdown

Router L6 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.16 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.16.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.16.129 255.255.255.128

No shutdown

Router L5 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.15 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.15.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.15.129 255.255.255.128

No shutdown

Router L8 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.18 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.18.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.18.129 255.255.255.128

No shutdown

Router L7 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.17 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.17.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.17.129 255.255.255.128

No shutdown

Router L10 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.120 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.20.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.20.129 255.255.255.128

No shutdown

Router L9 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.19 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.19.1 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa5/0

Ip address 10.20.19.129 255.255.255.128

No shutdown

Router Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.31 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa1/0

Ip address 10.20.15.130 255.255.255.128

No shutdown

Router L1 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.131 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.21.1 255.255.255.128

No shutdown

Router L3 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.133 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.23.1 255.255.255.128

No shutdown

Router L2 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.132 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.22.1 255.255.255.128

No shutdown

Router L5 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.135 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.25.1 255.255.255.128

No shutdown

Router L4 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.134 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.24.1 255.255.255.128

No shutdown

Router KC

Enable

Configurasi terminal

Interface se2/0

Ip address 10.29.5.2 255.255.255.0

No shutdown

Interface fa0/0

Ip address 10.28.1.1 255.255.255.0

No shutdown

Router L6 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

Interface fa0/0

Ip address 10.30.2.136 255.255.255.128

No shutdown

Interface fa4/0

Ip address 10.20.26.1 255.255.255.128

No shutdown

## Konfigurasi VLAN

VLAN 20

enable

configure terminal

vlan 20

name biznet

interface range fa0/1-23

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

end

VLAN 10

enable

configure terminal

vlan 10

name indosat

interface range fa0/1-23

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

end

VLAN 30

enable

configure terminal

vlan 30

name jalawave

interface range fa0/1-23

switchport mode access

switchport access vlan 30

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

end

VLAN 40

enable

configure terminal

vlan 40

name local

interface range fa0/1-23

switchport mode access

switchport access vlan 40

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

end

## Konfigurasi DOT1Q dan DHCP

Router Lantai 2 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.20.12.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai2_utara

network 10.20.12.0 255.255.255.128

default 10.20.12.1

ip dhcp exclude 10.20.12.1 10.20.12.2

interface fa5/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.20.12.129 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai2_selatan

network 10.20.12.128 255.255.255.128

default 10.20.12.129

ip dhcp exclude 10.20.12.129 10.20.12.130

ex

Router Lantai 1 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.20.11.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai1_utara

network 10.20.11.0 255.255.255.128

default 10.20.11.1

ip dhcp exclude 10.20.11.1 10.20.11.2

interface fa5/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.11.129 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai1_selatan

network 10.20.11.128 255.255.255.128

default 10.20.11.129

ip dhcp exclude 10.20.11.129 10.20.11.130

ex

Router Lantai 4 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 10.20.14.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai4_utara

network 10.20.14.0 255.255.255.128

default 10.20.14.1

ip dhcp exclude 10.20.14.1 10.20.14.2

interface fa5/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.20.14.129 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai4_selatan

network 10.20.14.128 255.255.255.128

default 10.20.14.129

ip dhcp exclude 10.20.14.129 10.20.14.130

ex

Router Lantai 3 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 10.20.13.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai3_utara

network 10.20.13.0 255.255.255.128

default 10.20.13.1

ip dhcp exclude 10.20.13.1 10.20.13.2

interface fa5/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.13.130 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai3_selatan

network 10.20.13.128 255.255.255.128

default 10.20.13.129

ip dhcp exclude 10.20.13.129 10.20.13.130

ex

Router Lantai 6 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 10.20.16.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai6_utara

network 10.20.16.0 255.255.255.128

default 10.20.16.1

ip dhcp exclude 10.20.16.1 10.20.16.2

interface fa5/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.16.129 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai6_selatan

network 10.20.16.128 255.255.255.128

default 10.20.16.129

ip dhcp exclude 10.20.16.129 10.20.16.130

ex

Router Lantai 5 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 10.20.15.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai5_utara

network 10.20.15.0 255.255.255.128

default 10.20.15.1

ip dhcp exclude 10.20.15.1 10.20.15.2

interface fa5/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.15.129 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai5_selatan

network 10.20.15.128 255.255.255.128

default 10.20.15.129

ip dhcp exclude 10.20.15.129 10.20.15.130

ex

Router Lantai 7 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.17.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai7_utara

network 10.20.17.0 255.255.255.128

default 10.20.17.1

ip dhcp exclude 10.20.17.1 10.20.17.2

interface fa5/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.20.17.129 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai7_selatan

network 10.20.17.128 255.255.255.128

default 10.20.17.129

ip dhcp exclude 10.20.17.129 10.20.17.130

ex

Router Lantai 8 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.18.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai8_utara

network 10.20.18.0 255.255.255.128

default 10.20.18.1

ip dhcp exclude 10.20.18.1 10.20.18.2

interface fa5/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.20.18.129 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai8_selatan

network 10.20.18.128 255.255.255.128

default 10.20.18.129

ip dhcp exclude 10.20.18.129 10.20.18.130

ex

Router Lantai 10 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.20.20.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai10_utara

network 10.20.20.0 255.255.255.128

default 10.20.20.1

ip dhcp exclude 10.20.20.1 10.20.20.2

interface fa5/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.20.20.129 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai10_selatan

network 10.20.20.128 255.255.255.128

default 10.20.20.129

ip dhcp exclude 10.20.20.129 10.20.20.130

ex

Router Lantai 9 Gedung Pusat

enable

configure terminal

interface fa4/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.19.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai9_utara

network 10.20.19.0 255.255.255.128

default 10.20.19.1

ip dhcp exclude 10.20.19.1 10.20.19.2

interface fa5/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.20.19.129 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai9_selatan

network 10.20.19.128 255.255.255.128

default 10.20.19.129

ip dhcp exclude 10.20.19.129 10.20.19.130

ex

Router Lantai 1 Gedung Pusat Teknologi

enable

configure terminal

interface fa4/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.20.21.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai1

network 10.20.21.0 255.255.255.128

default 10.20.21.1

ip dhcp exclude 10.20.21.1 10.20.21.2

ex

Router Lantai 2 Gedung Pusat Teknologi

enable

configure terminal

interface fa4/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.20.22.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai2

network 10.20.22.0 255.255.255.128

default 10.20.22.1

ip dhcp exclude 10.20.22.1 10.20.22.2

ex

Router Lantai 3 Gedung Pusat Teknologi

enable

configure terminal

interface fa4/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 10.20.23.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai3

network 10.20.23.0 255.255.255.128

default 10.20.23.1

ip dhcp exclude 10.20.23.1 10.20.23.2

ex

Router Lantai 4 Gedung Pusat Teknologi

enable

configure terminal

interface fa4/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.24.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai4

network 10.20.24.0 255.255.255.128

default 10.20.24.1

ip dhcp exclude 10.20.24.1 10.20.24.2

ex

Router Lantai 6 Gedung Pusat Teknologi

enable

configure terminal

interface fa4/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.20.26.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai6

network 10.20.26.0 255.255.255.128

default 10.20.26.1

ip dhcp exclude 10.20.26.1 10.20.26.2

ex

Router Lantai 5 Gedung Pusat Teknologi

enable

configure terminal

interface fa4/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.25.1 255.255.255.128

ip dhcp pool dhcp_lantai5

network 10.20.25.0 255.255.255.128

default 10.20.25.1

ip dhcp exclude 10.20.25.1 10.20.25.2

ex

## Konfigurasi Routing Static

Router L2 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

Router L1 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

## Konfigurasi Frame Relay

## Konfigurasi Acceslist

Router L4 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

Router L3 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

Router L6 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

Router L5 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

Router L8 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

Router L7 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

Router L10 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

Router L9 Gedung Utama

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.31.2.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.2.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.2.1

Router L2 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.3.11

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.3.13

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.3.14

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.3.15

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.3.16

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

Router L1 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.3.12

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.3.13

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.3.14

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.3.15

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.3.16

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

Router L4 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.3.11

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.3.12

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.3.13

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.3.15

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.3.16

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

Router L3 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.3.11

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.3.12

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.3.14

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.3.15

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.3.16

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

Router L6 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.3.11

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.3.12

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.3.13

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.3.14

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.3.15

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

Router L5 Gedung Pusat Teknologi

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.3.11

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.3.12

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.3.13

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.3.14

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.3.16

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.2.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.3.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.29.4.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.3.1

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.3.1

ISP Router

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.29.5.2

ip route 10.30.2.0 255.255.255.0 10.30.1.1

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.1.1

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.1.1

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.1.1

Router Core

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.30.2.11

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.30.2.12

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.30.2.13

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.30.2.14

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.30.2.15

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.30.2.16

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.30.2.17

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.30.2.18

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.30.2.19

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.30.2.20

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.30.2.30

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.30.2.30

ip route 10.29.5.0 255.255.255.0 10.30.1.2

ip route 10.28.1.0 255.255.255.0 10.30.1.2

Router KC

Enable

Configurasi terminal

ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.29.5.1

ip route 10.30.2.0 255.255.255.0 10.29.5.1

ip route 10.20.11.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.12.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.13.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.14.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.15.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.16.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.17.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.18.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.19.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.20.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.11.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.12.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.13.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.14.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.15.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.16.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.17.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.18.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.19.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.20.128 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.30.3.0 255.255.255.0 10.29.5.1

ip route 10.20.21.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.22.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.23.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.24.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.25.0 255.255.255.128 10.29.5.1

ip route 10.20.26.0 255.255.255.128 10.29.5.1

## Konfigurasi Frame Relay

Router KC

enable

configure terminal

interface se2/0

encapsulation frame-relay

frame-relay map ip 10.29.5.1 104 broadcast

do write

ISP Router

enable

configure terminal

interface se6/0

encapsulation frame-relay

frame-relay map ip 10.29.5.2 401 broadcast

do write

## Konfigurasi Accesslist

Swicth Core

enable

configure terminal

access-list 1 deny host 10.28.1.2

access-list 1 permit any

int fa0/21

ip access-group 1 out

# BAB V

# KESIMPULAN

## 5.1 Simpulan

## 5.2 Saran

# LAMPIRAN

## Pembagian Tugas

| Nama | Tugas |
| --- | --- |
| Ammar Ash-shiddiqi | - Anggota kelompok, menjalankan tugas yang diberi ketua kelompok - Mencari narasumber yang bisa di wawancarai mengenai Tugas Besar - Penentuan IP Address pada masing-masing interface router - Konfigurasi layanan server yaitu DNS dan Webserver - Konfigurasi DHCP pada masing-masing Interface Router - Menyusun laporan |
| Silvi Febrianti | - Anggota kelompok, menjalankan tugas yang diberi ketua kelompok - Konfigurasi routing statis pada Router - Konfigurasi Jaringan Kantor Cabang - Konfigurasi routing Jaringan Kantor Cabang - Konfigurasi Frame Relay pada Cloud - Menyusun laporan |
| Teguh Arianto | - Ketua kelompok, mengkordinir pembagian tugas anggota - Membuat skema jaringan, sesuai dengan hasil observasi - Konfigurasi Access List pada Router - Konfigurasi Inter VLAN pada Switch dan Router - Menyusun laporan |

## Dokumentasi Survei Kelompok

## Lembar Konsultasi

LEMBAR KONSULTASI TUGAS BESAR

JARINGAN KOMPUTER 2018

Kelompok		: Kelompok 1 (Shift 2)

Nama Anggota	: 1600095 – Ammar Ashshiddiqi

1608270 – Silvi Febrianti

1606525 – Teguh Arianto

Tema   		: Manufaktur jaringan PT. INTI

Deskripsi  		:

TTD

Asisten Jaringan Komputer 2017,

………………………………….